| Юридический Центр Восстания-6, Бюро Переводов Санкт-Петербург, ул. Восстания, 6. Тел. +7 812 273 7003 Факс: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail. ru | Legal Centre Vosstaniya-6, Translation Agency St. Petersburg, Ul. Vosstaniya, 6 Tel. +7 812 273 7003 Fax: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail. ru |
| --- | --- |

Перевод с немецкого языка

Руководство по эксплуатации

## Самозарядное охотничье ружье с нарезным стволом Merkel SR1

Удачной охоты!

Мы благодарны за то, что Вы сделали свой выбор в пользу изделия дома Меркель.  С приобретением самозарядного охотничьего ружья с нарезным стволом  Меркель  SR 1  Вы стали обладателем великолепного охотничьего оружия. Вы быстро узнаете о его использовании и конструкции, если будете обращаться с оружием в соответствии с данной инструкцией.

Существенные характеристики:

-  Полуавтоматическая перезарядка на принципе отвода пороховых газов  со скользящим  поворотным затвором, обеспечивающая быстрый последующий выстрел во время охоты.

- Свободнокачающийся, холоднокованый  ствол из специальной стали гарантирует исключительную точность стрельбы.

- SR 1 в стандартной комплектации оборудован прицелом для стрельбы по движущейся цели.

- Подготовленные резьбовые отверстия в ствольной коробке позволяют крепить самые различные монтажные устройства для оптических прицелов, включая планку Вейвера (см. раздел 10).

- Возможно приобретение оружия с магазином на 2 или 5 патронов (в соответствии с условиями законодательства).

Стр. 2

Содержание

Страница

1. Указания по безопасности 							4

2. Узлы и элементы сборки							5

3. Зарядка самозарядного ружья							6

4. Постановка на предохранитель и снятие с предохранителя			8

5. Разрядка самозарядного ружья						9

6. Разборка оружия для чистки							10

7.  Сборка оружия								14

8. Сборка и разбор магазина							19

9. Установка отклонения приклада						20

10. Прицел, монтаж оптического прицела					21

11. Технические характеристики							22

Стр. 3

1. Указания по безопасности

Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием самозарядного ружья и выполняйте все указания по эксплуатации и обслуживанию.

Необходимо точно выполнять основные положения.

С оружием всегда нужно обращаться так, как если бы оно было заряжено и готово к стрельбе. При передаче или приеме ружье всегда должно быть разряжено, а его затвор открыт.

При обращении с оружием необходимо принимать особые меры предосторожности, так как его положение и направление может легко измениться. Никогда не цельтесь в человека во время тренировки с использованием оружия и не направляйте его в сторону человека в принципе. При зарядке и разрядке, а также при других действиях с оружием никогда не трогайте ударно-спусковой механизм.

Спусковым крючком можно пользоваться только тогда, когда ружье направлено в сторону цели.

Указательный палец нужно держать снаружи на спусковой скобе. При стрельбе в принципе необходимо быть в защитных очках и пользоваться наушниками.

Разборку ружья производите только в том объеме, в каком это представлено в данном руководстве по эксплуатации. Не оказывайте давление на оружие при уходе, его разборке и чистке.

Во избежание травм при стрельбе держите ружье так, чтобы Ваши руки не находились на пути затвора.

Безопасность эксплуатации и обслуживания обеспечивается совершенством конструкции и точностью изготовления всех отдельных деталей.

Безопасности и функциональному состоянию оружия может быть нанесен ущерб чрезмерными нагрузками, такими как жесткие толчки, падения или иным резким перенапряжением. После подобного рода нагрузки оружие должно быть проверено производителем или в специализированной мастерской.

МЕРКЕЛЬ не несет ответственности за случаи неправильного обращения и обслуживания, неправомочную замену деталей и другой вид вторжения в конструкцию оружия, или стрельбу неправильно снаряженными патронами.

Данное руководство по эксплуатации является частью оружия,  должно находиться при нем и передаваться вместе с ним.

Стр. 4

2. Узлы и элементы сборки

- Верхняя часть ствольной коробки со стволом

- Нижняя часть ствольной коробки с ложей

- Затвор

- Рычаг для заряжания

- Цевье

- Магазин

- Штифт

Стр. 5

3.  Зарядка самозарядного ружья

С помощью воздействия на держатель вынуть магазин.

Снаряженный магазин горизонтально ввести в магазинное окно. Сначала прижать вверх переднюю часть магазина, затем заднюю до щелчка держателя.

Стр. 6

С помощью рычага зарядки оттянуть затвор в крайнее заднее положение. Отпустить рычаг. После освобождения рычага зарядки один патрон из магазина вводится в патронник.

Оружие приведено в состояние готовности к стрельбе!

При завершении стрельбы и пустом магазине затвор остается в заднем положении. Освобождение затвора производится воздействием на ползунок (шибер).

Стр. 7

Бесшумная зарядка:

Рычаг зарядки полностью оттянуть назад, некоторым усилием задержать в заднем положении и медленно перевести в крайнее переднее положение.

Оружие приведено в состояние готовности к стрельбе!

При стрельбе необходимо следить за отсутствием помех движущемуся при этом рычагу заряжания.

4.  Постановка на предохранитель и снятие с предохранителя

Для снятия с предохранителя переместите переключатель предохранителя влево.

Красная маркировка на левой стороне сигнализирует – готовность к стрельбе!

(см. рисунок справа)

Стр. 8

Для постановки на предохранитель переместите переключатель предохранителя вправо.

Теперь ударно-спусковой механизм находится на предохранителе.

5. Разрядка самозарядного ружья

- Оружие поставить на предохранитель!

- Воздействуя на держатель, вынуть магазин.

- Оттянуть затвор в заднее положение и несколько наклонив при этом ружье, чтобы оставшийся в стволе патрон мог через окно выброса попасть в Вашу руку.

Важная рекомендация:

Всегда после выемки магазина проверяйте отсутствие патрона в стволе.

Стр. 9

6. Разборка оружия для чистки

При использовании в нормальных условиях достаточно чистки канала ствола и наружной чистки других частей ружья. При сильном загрязнении или для удаления влаги ружье необходимо разобрать, руководствуясь следующими указаниями.

Убедитесь в том, что оружие разряжено!

Держите кнопку цевья в нажатом состоянии и движением вперед отделите цевье.

Затвор должен находиться в переднем (закрытом) положении!

После отделения цевья затвор нужно отвести в заднее положение и, насколько это возможно, извлечь газовый поршень из газоотвода.

Очистить газовый поршень от загрязнения.

Стр. 10

После чистки поршня затвор должен быть снова закрыт.

С помощью выколотки или патрона удалить болт и движением вперед отделить верхнюю часть ствольной коробки со стволом.

Стр. 11

Отделить от затвора обе тяги и затвор передвинуть в заднее положение.

Установить затвор в положение, указанное на рисунке справа. С помощью отвертки удалить защелку рычага заряжания и движением вперед отделить рычаг заряжания.

Стр. 12

Затвор установить в положение, показанное на рисунке справа и отделить от верхней части ствольной коробки движением вверх.

Удалить зажим и выдавить болт.

Отделить ударник. 
Отделить ограничитель. 
Отделить крышку. 
Отделить головку затвора.

Стр. 13

7.  Сборка оружия

Головку затвора ввести в корпус затвора, как показано на рисунке. Следить за положением выбрасывателя!

Установить крышку затвора на корпус затвора.

Вставить ограничитель.

Стр. 14

Ввести ударник.

Вставить болт и зафиксировать его зажимом.

Стр. 15

Вставить затвор в верхнюю часть ствольной коробки. Предварительно ввести ограничитель в предусмотренный для него паз.

Привести затвор в указанное на рисунке положение, рычаг зарядки вставить в паз и полностью отвести назад. При установке рычага зарядки необходимо крепко удерживать затвор.

Стр. 16

С обеих сторон затвора установить тяги.

Верхнюю часть ствольной коробки со стволом наложить на нижнюю часть ствольной коробки и сдвинуть в заднее положение.

Стр. 17

Соединяющий обе части штифт должен быть заподлицо давлением вставлен в ствольную коробку вручную с оказанием небольшого давления.

Необходимо следить за правильным положением и плотностью установки штифта.

При закрытом затворе вставить цевье и оттянуть его назад до щелчка нажимной кнопки. Вставить магазин в окно.

Оружие собрано.

Стр. 18

8. Сборка и разборка магазина

Разборка магазина

- Нажать на цапфу вкладыша.

- Отсоединить крышку магазина. Удерживать пружину магазина.

- Отделить пружину магазина и подаватель.

Сборка магазина

Подаватель, пружину магазина и вкладыш вставить в магазин, как указанно на рисунке.

Стр. 19

Вкладыш прижать до такой степени, чтобы можно было закрыть крышку магазина.

Цапфу вкладыша вставить в сверление крышки магазина. См. рисунок.

9. Установка отклонения приклада

У ружья SR 1 имеется возможность установки 9 позиций положения приклада.

Для изменения позиции установки приклада его необходимо отделить от нижней части ствольной коробки. Приклад отделяется с помощью длинной шестигранной отвертки (размер 5). С помощью различных вкладных пластинок (в поставку входят 4 шт.) установка приклада может изменяться в разных направлениях на +/- 5 мм. Пластинки обозначены цифрами от 1 до 9, которые соответствуют положению приклада. Обозначающая номер пластинки цифра находится в ее левом нижнем углу.

Стр. 20

Положения приклада:

Позиция 1  Ровно (стандартное положение)

Позиция 2  Выше на 5 мм

Позиция 3  Ниже на 5 мм

Позиция 4  Вправо на  5 мм

Позиция 5  Влево на 5  мм

Позиция 6  Вверх на 5 мм, вправо на 5 мм

Позиция 7  Вниз на 5 мм, вправо на 5 мм

Позиция 8  Вверх на 5 мм, влево на 5 мм

Позиция 9  Вниз на 5 мм, влево на 5 мм

10. Прицел, монтаж оптического прицела

Прицел для загонной охоты

Ружье SR 1 в стандартном исполнении оснащено прицелом для загонной охоты (для стрельбы по подвижным целям), состоящим  из прицельной планки и регулируемой светящейся мушки.

Монтаж оптического прицела

Монтажные устройства для оптических прицелов крепятся с помощью подготовленных резьбовых сверлений. Возможно применение следующих типов монтажных устройств:

- стандартное поворотное монтажное устройство SR 1

- стандартное монтажное устройство вертикального крепления  PSG с призмой Вейвера

- монтажное устройство вертикального крепления Зуль SAK (производство Меркель)

Монтажные устройства оптических прицелов должны собираться и крепиться  в соответствии с указаниями производителя (опорные точки монтажа и монтажные планки должны быть прочно закреплены на ствольной коробке!).

Стр. 21

11. Технические данные

SR 1

Размеры

.308 Win.

.30-06 Spring.

Калибр					8x57IS				.300 Win. Mag.

9,3x62

7x64

Длина ствола				500 мм				510 мм

Внутренний профиль ствола		нарез и поле

Общая длина				1060 мм				1070 мм

Вес					ок. 3,2 кг

Прочие данные:

Усиление спуска			ок. 16 Н

Стр. 22

Гарантия МЕРКЕЛЬ

Модель ______________ Номер оружия ________________ Калибр _________________________

«Меркель Ягд- унд Шпортваффен ГмбХ» предоставляет пятилетнюю гарантию с даты продажи (см. условия гарантии). Ставя свою подпись на данном талоне, владелец подтверждает, что он ознакомился с правилами обращения с оружием и принимает руководство по эксплуатации вместе с представленными в нем правилами безопасности.

Фамилия покупателя:				Дата покупки:

Приобретено в компании:

Дата:

Подпись:

Просьба в течение 14 дней с момента даты покупки переслать полностью заполненный гарантийный талон.

------------------------------------ Ende des übersetzten Dokumentes---------------------------

-----------------------------------------Конец перевода документа------------------------------

Ich, Sosnov, Anton Konstantinovitsch, staatlich anerkannter Übersetzer für russische und deutsche Sprache, bestätige hiermit, dass die von mir ausgeführte Übersetzung des vorstehenden Dokumentes richtig, genau und vollständig ist.

Я, дипломированный переводчик Соснов Антон Константинович, владеющий русским и немецким языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик Соснов Антон Константинович

Подпись переводчика А.К. Соснова подтверждаю

Предприниматель						В.Г. Чепурной